PRACTICAL 1 :

IP SLA Tracking & Path Control

Select slot : Slot 0 :- C7200-IO-FE

Slot 1 :- PA-FE-TX

Configuration of R1:-

R1 # config t

R1 (config) #interface fastethernet0/0

R1 (config-if) # ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

R1 (config-if) # no shutdown

R1 (config-if) # exit

R1 (config) # router rip

R1 (config-router) # version 2

R1 (config-router) # network 10.0.0.0

R1 (config-router) # exit

R1 (config) # ip sla 1

R1 (config-ip-sla) # time

R1 (config-ip-sla) # icmp-echo 10.0.1.2

R1(config-ip-sla-echo) # timeout 1000

R1 (config-ip-sla-echo) # frequency 3

R1 (config-ip-sla-echo) # exit

R1 (config) # ip sla schedule 1 life forever start-time now

R1 (config) # track 1 rtr 1 reachability

R1 (config-track) # exit

R1 (config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2 track 1

R1 (config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1.2 10

R1(config) # exit

R2

Configuration of R2:-

R2 # config t

R2 (config) #interface fastethernet0/0

R2 (config-if) # ip address 10.0.0.2 255.255.255.0

R2 (config-if) # no shutdown

R2 (config-if) # exit

R2 (config) #interface fastethernet1/0

R2 (config-if) # ip address 10.0.1.1 255.255.255.0

R2 (config-if) # no shutdown

R2 (config-if) # exit

R2 (config) # router rip

R2 (config-router) # version 2

R2 (config-router) # network 10.0.0.0

R2 (config-router) # network 10.0.1.0

R2 (config-router) # exit

R3

R3 # config t

R3 (config) #interface fastethernet0/0

R3 (config-if) # ip address 10.0.1.2 255.255.255.0

R3 (config-if) # no shutdown

R3 (config-if) # exit

R3 (config) # router rip

R3 (config-router) # version 2

R3 (config-router) # network 10.0.0.0

R3 (config-router) # exit

R1

To See Output

R1 # show ip route

R1 # show track

R1 # show ip sla statistics

R1 # ping 10.0.0.2